三、货物清单及技术要求

货物清单

| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★灭火毯 | 1.尺寸：≥1000X1000mm 2.A1级防火耐高温芳纶线缝制 3.原布防火≥650℃ | 张 | 12 |  |
| 2 | ★水基灭火器 | 1.灭火等级：A/B/E/F； 2.喷射距离：≥2M； 3.容量：≥950ml； 4.筒体直径mm：≤85； 5.喷射时间s：≥5； 6.带3C认证 | 瓶 | 2 |  |
| 3 | ★长柄雨伞 | 1、骨架：30寸*8K纤维骨架拉带式伞 2、布料：210G素色PG布，防水 | 把 | 60 |  |
| 4 | ★手摇式手电筒 | 1、具有手摇充电应急功能，手摇100转可以工作30分钟以上； 2、灯头采用LED光源，功率≥3W，灯头照射可上下调120度角； 3、灯具可手持、肩挎携带，底部设有磁吸式底座具有吸附功能，设有给手机充电功能； 4、额定电压：≥DC4.5V； 5、额定容量：≥4400mAh； 6、连续放电时间强光：≥10h；工作光：≥20h；频闪：≥50h。 | 个 | 1 |  |
| 5 | ★求生口哨 | 1.尺寸：长≤98，宽≤29mm 2.材质：ABS 3.七合一多功能：带口哨、温度计、指南针、LED灯、密封舱、放大镜、反光镜 | 个 | 1 |  |
| 6 | ★卫星电话 | 智能型双模天通卫星电话 1.紧急SOS一键求救； 2.不限距离公网对讲； 3.移动，联通，电信三网全通； 4.超强8核处理器，适用各种行业APP 5.IP68超强防水防摔防尘，应急救援时刻稳定可靠; 含一年750分钟通话套餐 后续每年套餐含750分钟通话，费用为1000元一年 | 台 | 2 |  |
| 7 | ★防水雨布 | PVC材质 尺寸：≥185*110*150cm | 张 | 3 |  |
|  |  | PVC材质 尺寸：≥280*110*140cm | 张 | 1 |  |
| 8 | ★救生杆 | 1、材质：玻璃钢 2、长度：5.5-6.5米范围 3、可伸缩 | 根 | 9 |  |
| 9 | ★救生杆固定支架及安装 | 需分别安装9个固定支架于9座局管水库，配套本次采购购买的救生杆使用 | 根 | 9 |  |
| 10 | ★测压管测量器（含安装费） | 1.测量深度：≥30m 2.测头材质：不锈钢 3.电缆材质：由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为一 4.最小读数（mm）：≤1.0 5.重复性读数：±2.0 6.工作压力：DC-9 | 台 | 1 | 安装于翠岭水库 |
| 11 | ★水库泄洪通道语音播报寻呼话筒 | 1.显示屏尺寸：≥7英寸 2.频率响应：20HZ-20KHZ 3.总谐波失真(THD@IW)：≦1％ 4.信噪比：≥90dB 5.采样率：8K~48KHz 6.最大功耗：≥10W 7.网口：RJ45/10M/100M 8.电源供电：DC 12V 9.尺寸：≤260*150*60mm | 台 | 1 | 配套语音播报装置使用 |
| 12 | ★水库泄洪通道语音播报装置 | 1.一键呼叫：电源：12V-24V 网络：RJ45 输入：麦克风 输出：1路原音输出 功放：立体声5W输出 尺寸：≤120*190*40(mm) 2.音柱：输出功率：30-40W 音频格式：MP3/WAV 音频模式：16位 立体声CD音质 采样率：8K～96KHz 输出频率：80Hz～16KHz 信噪比：≥80dB 谐波失真：10% 工作温度：-30～70℃ 工作湿度：10%～90% 外壳材料：铝合金 外壳尺寸：≤460*150*105mm 3.收扩机：通讯接口：标准RJ45、4G网络 输入电源：AC220V/50Hz 工作温度：-30～70℃ 工作湿度：20%～80% 4.警示装置：太阳能警示灯 警示灯在黑暗环境下，易于观察发现，快速定位； 颜色：红色或黄色； 灯体固定方式：磁铁吸附式或镙钉固定式； ▲灯体具有光敏感应，在黑暗环境下，自动感应发光；夜间人眼可视距离不小于800米处；满电状态LED灯珠点亮≥168小时后仍未熄灭；充电方式：太阳光充电；尺寸(直径×高度)：≤φ120×150mm；重量：≤0.45kg。（提供检测报告） | 套 | 3 | 安装于恩上水库，上坪水库，三洲塘水库溢洪道出口处。 |
| 13 | ★液压动力站及配套液压渣浆泵 | 液压动力站 配备：折叠手柄、工作计时器、液压油视窗、充气轮胎、侧举升杆、吊架等装置。 主要参数：发动机功率 ≥18hp 重量≤ 150kg 尺寸 ≤900 x 546 x 737mm 燃油箱容积≥ 20L 液压油箱容积 ≥12L 系统工作压力 ≥140bar 液压输出流量 20-30lpm 启动方式 12V-36AH电启动 输出电压 12V直流输出 液压渣浆泵 主要参数 重量≤ 15.5k 尺寸 ≤ 450 x 310 x 450mm 口径≥ 80mm 泵头功率≥ 7.9KW 最大排量 ≥100m³/ 最大扬程≥ 30m 最大工作压力 ≥140ba 最大输入流量 ≥34lpm 最大固体通过率 ≥76mm 驱动形式 液压驱动 ≥10米液压油管和50米水带 | 套 | 2 |  |

以上参数要与招标文件完全一致，若不一致，作无效标处理，带“★”指标项为实质性条款（包含设备所有参数）。